1.Segregacja dentrytyczna polega na:

a. pows szkieletu krystalicznego ktysta

b. spychaniu zaniecz i pęcherzyk gazow

c. wielkości wielkości ziarna  we wlewku

d. zróżnicow składu chemicznego obręb ziarna

2.W układzie Fe-C przemiana  alotropowa żelaza wywołuje :

a .przem.eutektyczną oraz eutektoidalną

b.. Perytektyczną oraz eutektyczną

c. przem perytektyczna oraz eutektoidalną

d. przem eutektoidalną oraz wydzi cementytu  3-rzędo

3.Z zawartości węgla w  ledeburycie przemienionym wynosi:

a.2%

b.4,3%

c.6,67%

d.2-6,67%

4.Jakość stali określa się na podstaw:

a, paramet wytrzymałościowych

b. . Zawar węgla i dodat stopowych

c. zawart siarki i fosforu

d. ilość ilości jakości rozpuszcz gazów

5.Symbol kwalifikujący Występ na począt znaku stali oznacza  że jest to:

a. stal o podwyższ zawartości siarki

b. .do spawania

c. sprężynową

d  szybkotnącą

7.Chłodzienie stali po austenizacji z prędko większą od kryty powd wytwórz:

a.perlitu

b.bainitu

c .martenzytu

d. sorbitu

8. Wywarzanie rekrystalizujące ma na celu

a. usunie skutków zgniotu

b usunie struktury dendrytycznej

c. rozdrobni ziarn po ogrzaniu

d. wytworze cementytu kulkowego

9.W żeliwie strefoidalnym występuje:

a. grafit płatkowy silnie rozbudowany

b. grafit kłaczkowi

c. grafit kulkowy

d. cementyt kulkowy

10.Duralami nazywamy

a. stopy Pb – Cu i antymonem

b. stopy Cu z innymi metal z wyjątkiem cynku i niklu

c. wieloskład stopy odlewni na osnowie cyny

d. wieloskład  stopy AL. do obrób plastycznej

11. Proces modyfikacji stopów ma na celu

a.  rozdrob ziarna podczas odlewania

b. przeprowadzienie stru dendrytycznej w struk komórkową

c. ujednorodnieniu ziarna podczas obróbki cieplnej

d. wprowadz dadków stopow zmieniaj wółaści wytrzymałościowe

12. Prawidłowy ciąg zabiegów po nawęgleniu to :

a. podwójne hartowanie , normalizowanie i odpuszczanie

b. ujednorodnienie hartowanie i odpuszczanie

c. normalizowanie ,hartowanie i odpuszczanie

d. normalizowanie ,podwójne hartowanie i odpuszczanie

13. Podczas azotowania stal powinna mieć strukturę

a. austenitu

b. kainitu

c. martenzytu

d. sorbitu

14. Dodatki krzemu i manganu do spoiwa przy spawaniu w atmosferze CO

maja na celu

a. przeciwdziałanie utlenianiu metalu

b. obniżenie temp topnienia spoiwa

c. poprawienie własno wytrzymałos złącza

d. zwiększenie wielkości wtopu

15.Topniki stosowane podczas lutowania mają za zadanie

a. obniżenie tem topnienia lutu

b. zmiękczenie powie mater lutowanego

c. usunięcie tlenków z pow ,chro przed utlenia

d. zwiększenie przyczep lutu do pow lutowanego mater

16. Przy toczeniu wykańczającym  stosujemy

a. małe pręd skrawa i posuwy a duże grubości warstwy skrawa

b. duże pręd skraw a małe posuwy i grubo warstwy skrawa

c. duże prędk skraw i posuwy przy małej grubo warst skrawa

d. wszystkie paramet skrawania powin być małe

17. Aby wykon otwór o dużej dokład wymiarów i wysok gładkości pow stosuj:

a. kilkakrotne wierce coraz grubszym wiertłem

b. wiercenie i powiercanie

c. wiercenie i rozwiercanie

d. nawiercanie ,wiercenie i powiercanie

18.Ogniwa korozyjne powst w wynik nierównomiernego spasowania powierzchni powodują wystąpienie :

a.  korozji szczelinowej

b. korozji wżerowej

c. korozji podpowierzchniowej

d. korozji międzykrystalicznej

19 Mianem elek protektorowej w ogniw koroz galwanicz okresila się:

a. anodę w ochr anodowej

b. anodę w  ochr katodowej

c. anodę niezależnie od typu ochr

d. chroniony element

20.Substan higroskopijne, umieszczone w zamknie pomieszcze w celu osuszenia powietrza :

a. nie są inhibitorami korozji

b. są inhibitorami lotnymi

c. są inhibitorami stałymi

d. są inhibitorami kontaktowymi

21. Cieplny powrót poodkształceniowy tworzyw sztuce zwany pamięcią kształtu polega na

tym że :

a .elem odkształc w stanie szklistym powraca do pierw kształtu po ogrzaniu do stanu elastycznego

b. elem odksz w stanie elasty powr do pierw kształ  w czasie od kilk sek do wielu godz

wzależno od tem

c. elem odkształć w stanie elas i chłodz do stanu szklis zachowa ten kształt a ponow ogrzany do stanu elasty powraca do kszta pierwotn

d. elem odkształć…..

22.Lamitami nazywamy :

a.mater w których włók z tworzyw sztucz zatopione są w osnowie metalicznej lub ceramiczn

b. mater wielowar w któr warst nośnika nasyc są lub lub przełożo tworzyw  sztucznym

c. tworzyw sztuce wypełnio substancj zapobiega wchłaniani lub przenika wilgoci

d. żywice sztuczne użyte do impregnacji tkanin